AULA 09

IoT

Protocolos - MQTT

Por que precisamos de protocolos?

Os sensores geram dados, e em uma grande escala (não sensores e atuadores conectados em um microcontrolador como nas aulas), os dados sem um protocolo ficam presos, logo, inúteis. Com o protocolo MQTT, esses dados são enviados e os atuadores fazem suas devidas ações.

Protocolos IoT

MQTT – Message Queuing Telemetry Transport

Características

- Roda sobre TCP/IP

- Porta 1883 (sem criptografia) e 8883 (criptografia TLS)

- Publish/Subscribe  Alguém publica e alguém se inscreve para receber

- Broker  Intermediário, é ele quem recebe os dados e distribuí

- QoS  0, 1 e 2

Publish e Subscribe

- Publisher  Envia o dado

- Broker  Recebe e distribui o dado

- Subscriber  Recebe o dado

- Tópico  Endereço do dado (Ex.: senai/sala/temperatura)

Tópicos

O tópico é como um endereço de pasta

QoS (Quality of Service)

Define o nível de garantia da mensagem do MQTT

Estados 0, e 1 mais utilizado

HTTP

Usa Requisição e Resposta (Response/Request)

Por que não é ideal para IoT?

- Consome muitos

- Mensagens pesadas

- O dispositivo precisa ficar perguntando dado novo (polling)  consome bateria

Quando usar?

- Configuração remota de dispositivos

- Integração com APIs

- Quando segurança e compatibilidade são prioridade

BLE

Características

- Alcance de 10 a 100 metros

- Consumo e velocidade baixos (Dura anos com pilha e ~1mbps)

- Conexão ponto a ponto ou broadcast (beacon)

- Não há necessidade de uma estrutura de rede

ZIGBEE

- Rede Mesh onde diversos dispositivos conversam entre si

Características

- Alcance de 10-75m por nó (pode cobrir áreas enormes por conta do Mesh)

- Consumo muito baixo

- Velocidade baixa (250kbps)

- Até 65000 dispositivos na rede

LoRaWAN

Características

- Alcance de 2 a 15km em área aberta

- Consumo extremamente baixo

- Velocidade muito baixa (<50kbps)

- Precisa de gateway LoRa + servidor de rede

É muito utilizado no Agro

NB-IoT e LTE-M

Usa torres 4G/5G para conectar dispositivos IoT

Usa rede que já existe, não precisa de nada mais

Comparativa Final