Aula 01

IoT

Hardware

Composição básica de um hardware:

- Unidade de Processamento: O "cérebro" (Microcontrolador).

- Módulo de Comunicação: O que permite "falar" com a rede.

- Fonte de Alimentação: Baterias, USB ou fontes externas.

Usaremos no curso: Raspberry Pi Pico 2W (hardware)

- Processador: Dual-core ARM Cortex-M33 (Rápido e eficiente).

- Memória: 520KB de RAM (Para carregar nosso código Python).

- Conectividade: Wi-Fi 4 e Bluetooth 5.2.

Atividade (slide aula 0.1):

- 3, 8 e 13 (GND); 36 (3V3 – Saída)

- LoRaWAN – Pois suporta longas distâncias

- 5.5V

- T = 1000mAh / 50mA = 20h
Para que esse tempo dobre, poderíamos aplicar a técnica de Deep Sleep no código.